深圳市深水水务咨询有限公司

地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）采询价告知函

# 项目关键信息

## 一、服务内容

（一）采购项目名称：地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）。

（二）项目需求如下：

| 序号 | 项目特征描述 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总排口缓冲池 （2m*2m*2m） |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 | m3 | 12.67 |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 | m2 | 5.76 |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:20cm | m2 | 5.76 |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:20cm | m2 | 57.60 |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 1.15 |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 9.22 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 | t | 0.830 |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 39.20 |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 | m2 | 21.60 |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 | m2 | 4.00 |  |
| 11 | 回填方 | (1)密实度要求:0.90下 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 32.64 |  |
| 12 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃置土 (2)运距:25公里 | m3 | 13.82 |  |
| 13 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.24 |  |
| 14 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.24 |  |
| 15 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:2米 | m2 | 35.20 |  |
| 二、6号井缓冲池（2m*2m*2.8m） |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 | m3 | 4.50 |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 | m2 | 9.00 |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:25cm | m2 | 9.00 |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:25cm | m2 | 9.00 |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 2.25 |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 16.13 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 | t | 1.190 |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 53.28 |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 | m2 | 28.00 |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 | m2 | 4.00 |  |
| 11 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.40 |  |
| 12 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.40 |  |
| 13 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:3.8米 | m2 | 60.48 |  |
| 三、管道材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯(PE)给水管安装 | (1)材质及规格:聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn200×18.2 PN1.6 (2)连接形式:热熔 | m | 195.00 |  |
| 2 | 阀门 | (1)种类:涡轮法兰式蝶阀 (2)材质及规格:DN200 D341X (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 5 |  |
| 3 | 法兰 | (1)材质、规格、结构形式:PE热熔对接法兰（法兰根+铁法兰）DN200 (2)连接形式:法兰连接 (3)焊接方式:热熔 | 个 | 12 |  |
| 4 | 软接头 | (1)材质:柔性接头 (2)规格:DN200 KXT-1 (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 10 |  |
| 四、排水泵及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵/自吸泵 | (1)名称:潜水泵 (2)规格:18.5KW，DN200，150m3/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 低压成套控制柜 | 潜水泵适配套设备 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液位控制器 | (1)名称:法兰水位控制阀 (2)规格: DN200 H742X-5T | 个 | 1 |  |

（三）完成时间：2024年12月31日，本合同总价包干模式。

（四）付款方式：合同签订后支付30%预付款，最终验收后依照结算金额支付剩余70%结算款。最终价以上级主管部门结算审核为准，且不得超过上述合同暂定价。

（五）现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

（六）踏勘地点：深圳市罗湖区下坪环境园。

## 二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺书》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近三年内或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近三年内（2021年12月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章或业务章，未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）；

（八）参选单位必须具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑类施工劳务资质，及提供具有在有效期内的安全生产许可证；（提供有效的相关证书复印件并加盖公章或合同章）。

## 三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、现场踏勘确认单等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

## 四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

## 五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2024年12月15日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

## 六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人(如参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比)。

## 七、限价要求

本次报价上限19.6万元，采用总价包干模式。超过限价的报价视为无效报价。

## 八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2024年12月15日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行查看深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

## 九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

## 十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年12月12日

# 合同条款及格式

建设工程施工合同

发包人（甲方）：深圳市深水水务咨询有限公司

承包人（乙方）：

### 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市深水水务咨询有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目;

2.工程地点：  深圳市下坪环境园渗滤液处理一厂;

3.工程承包范围：下坪环境园渗滤液处理一厂增加排水水质应急溯源的能力，提高水质监控的管理效率。

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 签约合同价

人民币（暂定）：¥          元（含9%增值税费用）（大写）：             ；最终价以上级主管部门结算审核为准，且不得超过上述合同暂定价。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）技术标准和要求；（4）图纸（若有）；（5）工程量清单或预算书（若有）；（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在    深圳市下坪环境园渗滤液处理一厂      签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日生效。

十二、合同份数

本合同正本一式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份。

### 第二部分 通用合同条款

本部分内容详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）“通用条款”。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性工程洽谈、签证、设计变更、设计调整等资料（如果有）。

1.1.1.2作为施工现场组成部分的其他场所包括：占用的公共人行道、公共场地、临时办公地、宿舍等 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律法规及地方规定。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准及相应的规范规程。

1.3.2 没有成文规范、标准规定的约定：承包人提供施工工艺及施工方案，经发包人认可后执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

#### 2. 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：对建筑工程施工全过程的质量、进度、投资、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理（发包人代表无验收权，所有的竣工、验收文件均需有发包人的签字盖章确认）。

发包人的一般义务：发包方无正当理由不得拖延支付乙方的费用

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务:

（1）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（2）按合同约定的工作内容和工期要求施工；

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任;

（4）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（5）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档,并按发包人要求的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15天内。

（2）承包人应履行的其他义务：承包人应按以下要求做好现场文明施工工作:

（一）一般要求：（1）有健全的组织机构和岗位责任制度。机具、设备及建筑材料应按总平面图堆放整齐、标识清楚、分类管理。（2）施工现场挂置工程标牌、管理人员名单、监督电话、文明施工标语、标志，现场人员必须佩带胸牌及安全帽。（3）施工期间乙方需设管理人员负责人员管理工作，遇有重大检查、突发事件，应能保证及时增加人员，按时完成工作任务；（4）乙方需无条件接受甲方及其上级主管部门的安全检查和指导，做好本项目安全管理工作，监理安全应急预案及相应安全管理制度（5）施工期间，凡因天气、抢险等造成的与乙方工作相关联的应急工作，乙方必须无条件接受并完成甲方所提出的工作内容。

（二）施工路栏设置要求：工程施工，应做到施工区域和非施工区域严格分开；施工材料、机具设备应按规定整齐堆放在指定的场地内并使用路栏或围栏作安全围护。

（三）设立警示的要求: 施工现场或堆场夜间应设置警示灯及照明灯，必要时应安排纠察人员。

（四）减少扬尘的要求: 施工现场应采用洒水、遮盖物或喷洒覆盖剂等有效措施压尘、降尘，保证施工现场不扬尘;遇有大风，暂停土方施工，并做好遮掩工作;废弃物品随时拉运，不得长时间堆放在施工现场;渣土、砂石运输车辆必须遮盖篷布，作好防尘和防抛撒措施等。

（五）其他要求：（1）看管好自己的材料及机械设备，保护好发包方的公共财产及物品，如因承包方安全保卫工作不到位，造成发包方公共财产及物品，承包方承担全部责任。（2）施工场清洁卫生的要求：清除所有垃圾，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

#### 4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

4.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或)延误的工期。

#### 5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工现场治安管理计划。

5.2文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐；（2）按照国家相关要求和标准，工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行；（3）在工程移交前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 6. 工期和进度

6.1 施工组织

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，内容包括事故应急处理预案及事故处理办法等，并且增加现场防尘、降噪措施。

6.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到技术交底后报送详细、合理的施工方案。

6.2 工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人需支付1000元的逾期竣工违约金，于支付工程进度款时同期扣除。

逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同总价的5%。

6.3工期顺延

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）陆地平均风力8级以上，或者阵风10级以上并可能持续级（含）风 ；

（2）3小时内降雨量达50毫米以上；

（3）日最高气温超过38 度或低于零下 4 度 ；

（4）达到气象学上的阵雨标准；

达到以上任一气候条件，承包人有权暂停施工，工期相应顺延(承包人需向发包人提出申请，并提供相应材料进行说明）。

应发包人或者政府方（除因承包方原因被处罚整改停工）要求停工的，工期顺延

#### 7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：除发包人决定采购供应的重大设备、材料外，其他所有材料设备均有承包方自行采购。

#### 8. 变更

8.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行本合同通用条款；不可抗力、不利物质条件和异常恶劣的气候条件发生导致施工变化；发包人及第三方指令的变更、施工方案的变更。

8.2承包人的合理化建议

甲方审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

#### 合同价格与支付

  - 支付条款

9.2 预付款

9.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  签约合同价的30%     。

预付款支付期限：            。

预付款支付条件：   乙方提供相应金额的增值税专用发票  。

9.3竣工验收款的支付

承包方完成工程量100%以后，申请发包方进行检查、验收，并提供竣工报告，发包方对竣工报告进行审核、并对已完工程量进行验收，验收合格后对承包方出具竣工验收合格报告。承包方将过程资料、竣工资料、结算资料交与发包方进行审计，竣工结算金额以以甲方审定价为准，不得超过结算审核的金额。乙方应在工程竣工验收后10日内提交工程结算书，并将完整的结算资料交给甲方审核。上级主管部门结算审核完成后结清剩余尾款（合同价70%）。

#### 10.验收及移交

10.1关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

10.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后3天内完成移交。

承包人完成竣工退场的期限：按照发包人的要求进行退场 。

#### 11. 竣工结算

11.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： /

竣工结算申请单应包括的内容：通用条款执行。

#### 12. 缺陷责任期与保修

12.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12个月（自竣工之日起计）  。

12.5保修

12.5.1 保修责任

工程保修期为：12个月（自竣工之日起计）。

保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因或使用材料原因造成的问题，均属乙方保修责任范围。

12.5.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之后12小时内响应并开展修复。

13 违约

13.1 承包人违约

13.1.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约:

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

(5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正.

13.1.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并将对其处以1000元罚款/天，直至其完成违约部分补救责任。

13.1.3 因承包人违约解除合同

承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。因承包人原因造成解除合同违约金赔付合同总价的20%。

13.1.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1)合同解除后,按商定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2）合同解除后，承包人应支付的违约金合同总价的20%；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款,查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，可在发包人所在地法院提起仲裁。

13.2违约金

（1）乙方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给甲方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；

（2）因乙方原因，造成合同无法继续履行时，应及时甲方方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

（3）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；

#### 14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不利物质条件、异常恶劣气候条件 。

14.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后完成款项的支付。

#### 15、法律责任

15.1在本项目范围内，由于乙方的原因，导致乙方人员或甲方人员伤亡或场外运送垃圾人员伤亡等安全事故的，甲方不承担任何法律责任，全部由乙方承担法律责任；

15.2如因乙方原因导致有人向甲方指出法律责任或索赔要求的，均由乙方承担全部法律责任并作出补偿。

#### 16. 争议解决

16.1  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

向甲方所在地人民法院起诉。

#### 17.合同条款附件

附件1：安全生产协议

附件2：工程量清单

以下无正文

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 地址： |
| 电 话：0755-22385906 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行：交通银行深圳金叶支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：4438 9999 1010 0033 4361 8 | 银行帐号： |

附件1：

安全施工协议

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方：

第1条、总则

鉴于甲乙双方已签署了 地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目 施工合同，为进一步明确甲乙双方在施工合同履行过程中的安全环保权利、义务及责任，保障人身安全、财产安全和防止对环境造成危害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规和有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

第2条、合同项目作业范围

2.1项目名称：地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目

2.2项目基本内容：   按照施工合同内容

第3条、协议同与工程服务合同的关系

本协议是地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目 施工合同的组成部分，应与主合同同时谈判、同时签订、同时报审，具有同等法律效力。

第4条、协议当事人的权利义务

为了保障主合同在履行期间实现安全生产、清洁文明施工，经双方协商一致，订立下列条款：

4.1甲方的权利

4.1.1有权按照甲方及其上级主管部门的各项安全生产、环境保护规章制度对乙方进行监督检查。

4.1.2有权要求乙方针对作业项目制定的健康安全环境评价和安全措施方案，进行审查并备案。

4.1.3有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

4.1.4有权对乙方施工作业现场的安全清洁作业情况进行监督检查及处理。对不符合安全环保使用规定的设备及器具有权责令其停止使用；对乙方作业服务人员的劳动保护着装及特殊防护用品不符合安全规定的有权停止其工作；对乙方施工所制定的安全环保方案和安全环保措施进行监督检查，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止其工作。并按或参照本合同规定进行处罚。

4.1.5发生事故后，有权对乙方造成事故进行处罚和停工整顿，直到达到甲方要求。

4.1.6有权要求乙方赔偿因乙方违章给甲方造成的损失。

4.1.7有权对乙方作业服务人员的各种"三违"行为制止和纠正，并按或参照本合同规定进行处罚。

4. 2 甲方的义务

4.2.1 认真贯彻落实国家有关法律、法规、标准和甲方及其上级主管部门的安全生产、环境保护规章制度。

4.2.2 其他根据项目要求应尽的义务。

4.3乙方的权利

4.3.1有权对甲方的安全环保工作提出合理化建议。

4.3.2在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

4.3.3有权要求甲方提供符合安全施工作业的条件。

4.3.4发生严重危及乙方员工生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

4.4乙方的义务

4.4.1在甲方规定的范围内开展工作，服从甲方的安全环保管理，安全措施费必须专款专用，用于项目建设中。

4.4.2配备必要的劳动保护用品，严格执行甲方相关的规章制度。

4.4.3作业及管理人员进场作业前必须进行三级安全生产教育；作业人员应具有相应的资格证书，进入施工现场的作业及管理人员进场必须有安全监督部门下发的平安卡。

4.4.4严禁购买、使用不符合国家、行业安全环保标准。

4.4.5建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告监理及甲方。

4.4.6不得雇佣无证（属于特殊工种）工人进入现场从事特种行业操作。

4.4.7严格执行资质审查，要求乙方编制建立的安全环保文件。

4.4.8根据甲方要求针对施工作业项目制定健康安全环境评价和保证现场施工的安全措施方案，经监理审批并备案。

4.4.9发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方的要求报告事故。

4.4.10施工作业过程中必须维护好甲方的相关设施、设备、和器材。

4.4.11进入现场的施工人员，严禁动用装置区任何部位阀门、设施、用电设备，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与甲方有关人员联系同意后启闭使用。

4.4.13在施工作业现场必须设立安全警示标志，夜间设红灯警示。

4.4.14严禁进入非施工作业区域或场所，并不得动用或拆卸甲方的任何设备及其零件或附件。

4.4.15进入施工作业现场的各类人员，必须按规定着装、配戴安全帽等劳动保护用品，特种作业人员必须按照特殊工种的规定要求配备劳动保护用品。

4.4.16 未经允许，不准占用消防通道，确需占用或破路工程，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工后，立即恢复道路的正常使用，以保证消防通道畅通无阻。

4.4.17乙方检维修作业、用火作业、动土作业、进入有限空间作业、临时用电作业、高处作业等必须执行国家相应管理标准要求，并配置相应安全监护人员和安全警示标志，落实相应安全环保防护措施。

4.4.18乙方的特殊工种、特种车辆必须持有关部门的有效证件方能作业，吊装作业必须制定安全措施方案。

4.4.19当施工现场发生事故后，乙方要组织人员撤离或听从现场指挥人员的指挥向指定地点转移，不得乱跑、乱窜。

4.4.20乙方在施工项目未经验收及移交之前对施工工作区域内的设备安全、人员安全及所有事故负全部责任。

第5条、事故调查

主合同履行过程中发生安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对事故进行统计上报。

第6条、违约责任及处理

当乙方在甲方场地内进行一切施工内容所造成的人员安全问题、设备安全问题、构筑物安全问题、财产问题及连带问题时，该条款优先于其他条款进行处理，一切责任均由乙方负责，与甲方无关。

6.1乙方违反本协议要求，未造成事故时，依据合同协议约定对违约者进行处理（包括但不限于，支付违约金、停工整改、赔偿损失等）。

6.2发生事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

6.3发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方的有关规定进行。

6.4乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任。乙方不按国家技术标准、甲方技术要求、质量要求、施工要求、安全环保要求等施工和开展工作，擅自扩大工作内容、延长工作时间，造成事故或损失的由乙方承担全部责任并赔偿甲方相应的损失。

6.5对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，有权提前终止合同。

第7条、协议期限

本协议期限与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本协议与主合同变更至相同期限。

第8条、协议争议的解决方式

因本协议发生的争议，根据主合同的约定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

负责人（签字）：                     负责人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

附件2：工程量清单

表1 地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目

| 序号 | 项目特征描述 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总排口缓冲池 （2m*2m*2m） |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 | m3 | 12.67 |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 | m2 | 5.76 |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:20cm | m2 | 5.76 |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:20cm | m2 | 57.60 |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 1.15 |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 9.22 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 | t | 0.830 |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 39.20 |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 | m2 | 21.60 |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 | m2 | 4.00 |  |
| 11 | 回填方 | (1)密实度要求:0.90下 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 32.64 |  |
| 12 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃置土 (2)运距:25公里 | m3 | 13.82 |  |
| 13 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.24 |  |
| 14 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.24 |  |
| 15 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:2米 | m2 | 35.20 |  |
| 二、6号井缓冲池（2m*2m*2.8m） |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 | m3 | 4.50 |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 | m2 | 9.00 |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:25cm | m2 | 9.00 |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:25cm | m2 | 9.00 |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 2.25 |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] | m3 | 16.13 |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 | t | 1.190 |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 53.28 |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 | m2 | 28.00 |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 | m2 | 4.00 |  |
| 11 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.40 |  |
| 12 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 | m2 | 2.40 |  |
| 13 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:3.8米 | m2 | 60.48 |  |
| 三、管道材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯(PE)给水管安装 | (1)材质及规格:聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn200×18.2 PN1.6 (2)连接形式:热熔 | m | 195.00 |  |
| 2 | 阀门 | (1)种类:涡轮法兰式蝶阀 (2)材质及规格:DN200 D341X (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 5 |  |
| 3 | 法兰 | (1)材质、规格、结构形式:PE热熔对接法兰（法兰根+铁法兰）DN200 (2)连接形式:法兰连接 (3)焊接方式:热熔 | 个 | 12 |  |
| 4 | 软接头 | (1)材质:柔性接头 (2)规格:DN200 KXT-1 (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 10 |  |
| 四、排水泵及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵/自吸泵 | (1)名称:潜水泵 (2)规格:18.5KW，DN200，150m3/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 低压成套控制柜 | 潜水泵适配套设备 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液位控制器 | (1)名称:法兰水位控制阀 (2)规格: DN200 H742X-5T | 个 | 1 |  |

# 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

### 承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近三年内或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近三年内（2021年12月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

### 营业执照

### 国家企业信用信息公示系统查询情况截图

### 信用中国查询情况截图

### 中国执行信息公开网查询情况截图

### 现场踏勘确认表（附照片）

地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）

现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已前往项目进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

### 资质证书

### 其他相关资格证明文件

- 地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）的报价一览表

| 报价 内容 | 地埋段尾水排放管路及配套设施改造提升项目（第二次）报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价方 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
| 地址 | 深圳市罗湖区 |  |  | *电话 |  |  |  |
|  |  |  |  | *地址 |  |  |  |
| *税率 | 9% |  | 发票类型 |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一、总排口缓冲池 （2m*2m*2m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 |  | m3 | 12.67 |  |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 |  | m2 | 5.76 |  |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:20cm |  | m2 | 5.76 |  |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:20cm |  | m2 | 57.60 |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] |  | m3 | 1.15 |  |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] |  | m3 | 9.22 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 |  | t | 0.830 |  |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 |  | m2 | 39.20 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 |  | m2 | 21.60 |  |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 |  | m2 | 4.00 |  |  |
| 11 | 回填方 | (1)密实度要求:0.90下 (2)填方材料品种:原土 |  | m3 | 32.64 |  |  |
| 12 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:弃置土 (2)运距:25公里 |  | m3 | 13.82 |  |  |
| 13 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 |  | m2 | 2.24 |  |  |
| 14 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 |  | m2 | 2.24 |  |  |
| 15 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:2米 |  | m2 | 35.20 |  |  |
| 二、6号井缓冲池（2m*2m*2.8m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方及清运 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米 (3)运距:15公里内 |  | m3 | 4.50 |  |  |
| 2 | 坑底压实 | (1)密实度要求:0.90下 |  | m2 | 9.00 |  |  |
| 3 | 水泥稳定土 | (1)水泥含量:水泥含量5% (2)厚度:25cm |  | m2 | 9.00 |  |  |
| 4 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] (2)厚度:25cm |  | m2 | 9.00 |  |  |
| 5 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] |  | m3 | 2.25 |  |  |
| 6 | 混凝土板梁 | (1)部位:总排口积水坑壁 (2)混凝土强度等级:普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm] |  | m3 | 16.13 |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E φ12 |  | t | 1.190 |  |  |
| 8 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 |  | m2 | 53.28 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:水池内壁 (2)底层厚度、砂浆配合比:甩毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:湿拌抹灰砂浆 M15，加浆抹光 |  | m2 | 28.00 |  |  |
| 10 | 玻璃钢盖板 | (1)支架材质及规格:SS304不锈钢角钢40*40*5 (2)盖板规格型号:25mm玻璃钢沟盖板 |  | m2 | 4.00 |  |  |
| 11 | 垫层模板 | (1)构件类型:木模板 |  | m2 | 2.40 |  |  |
| 12 | 基础模板 | (1)构件类型:木模板 |  | m2 | 2.40 |  |  |
| 13 | 板模板 | (1)构件类型:木模板 (2)支模高度:3.8米 |  | m2 | 60.48 |  |  |
| 三、管道材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯(PE)给水管安装 | (1)材质及规格:聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn200×18.2 PN1.6 (2)连接形式:热熔 |  | m | 195.00 |  |  |
| 2 | 阀门 | (1)种类:涡轮法兰式蝶阀 (2)材质及规格:DN200 D341X (3)连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 法兰 | (1)材质、规格、结构形式:PE热熔对接法兰（法兰根+铁法兰）DN200 (2)连接形式:法兰连接 (3)焊接方式:热熔 |  | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 软接头 | (1)材质:柔性接头 (2)规格:DN200 KXT-1 (3)连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10 |  |  |
| 四、排水泵及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵/自吸泵 | (1)名称:潜水泵 (2)规格:18.5KW，DN200，150m3/h |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 低压成套控制柜 | 潜水泵适配套设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 液位控制器 | (1)名称:法兰水位控制阀 (2)规格: DN200 H742X-5T |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：银行转账 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、以上报价为含税; 3、项目地址:深圳罗湖； 4、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料