深圳市深水水务咨询有限公司

关于深圳市水土保持科技示范园运营管理(2024年)游客服务中心改造工程聘请工程服务机构的选聘告知函

一、工程内容/供货内容/服务内容

因我公司2024年度深圳市水土保持科技示范园采购工作开展需要，根据 公司《采购管理制度》有关规定，现就“深圳市水土保持科技示范园运营管理(2024年)游客服务中心改造工程采购”进行询价，请各供应商按照以下要求进行报价。具体要求如下：

- 项目工期：2024年8月5日-2024年9月30日；

- 工程验收质量标准：合格；

- 其他要求：需编制装修完成后竣工图、配合审计资料完善等；

- 质保期为一年（竣工验收日次日开始起算），质保金3%。投标文件需注明开票类型。

二、资格要求及证明材料

- （一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（若为分公司，需提供总公司相应授权说明）；

★证明材料：1.企业法人：提供“营业执照”；2.事业法人：提供“事业单位法人证书”；3.其他组织：提供“相关主管部门颁发的准许执业证明文件或其他证明材料”；4.自然人：提供“身份证明材料”；5.若为分公司，还需提供总公司相应授权说明。

- 须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年7月25日至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

- ★证明材料：提供本企业在国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询情况截图或提供承诺（格式详附件2-4）。

- （三）财务状况要求：近一年内（2023年7月25日至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于 0【工程类：近三年内（2021年7月25日至今）或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或每年净资产大于 0】；

★证明材料：提供经审计的财务报告或内部财务报表（仅需反映财务状况的关键页面），成立不足一年的可提供承诺（格式详附件2-4）。

- （四）具有建筑装饰工程、建筑装修装饰工程设计资质；

- ★证明材料：施工业绩

- （五）报名机构近两年内（2022年7月25日至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少开展过一次类似装修项目；

【工程类：近三年内（2021年7月25日至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩，若特殊项目确无法满足年限及业绩数量要求的，应满足近五年内（2019年7月25日至今）至少具备两项正在实施或已完成的类似业绩】；

★证明材料：提供中标通知书或合同等证明材料（格式详附件2-6）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

- ★证明材料：提供承诺（格式详附件2-4）。

- 是否接受联合体参选（不接受）。

★证明材料：提供联合体协议或承诺（格式详附件2-4、2-5）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

- 1.企业基本情况表（格式详附件2-1）；

- 2.授权委托书（格式详附件2-2、2-3）；

- 3.资质文件（如营业执照、承诺函、财务报表、业绩证明、其他证明材料如联合体协议书等）；

- 4.报价（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。格式详附件2-7）；

四、选聘程序

本次采用R线下选聘£线上选聘，具体程序如下：

（一）各参选单位通过招采平台在线报名参与项目，R现场£在线递交响应文件；

（二）递交响应文件时间截止后，采购人R现场£在线公布报价；

（三）评审委员会对参选单位进行资格审查（如存在审核未通过的单位，则R召集所有单位入场后当场宣布未通过单位名单及原因（线下选聘），£在线记录原因并向参选单位公布（线上选聘）），如需单位进行澄清说明的，可£现场要求单位进行澄清£在线发起澄清问答，并由招采系统实时记录；

（四）评审委员会根据询价规则形成评审报告，确定候选人排名；

（五）选聘结束后，采购人将选聘结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间及询价开始时间均为2024年7月30日17时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用R线下递交£线上递交，具体如下：

R线下递交

文件递交及询价地点：深圳市水土保持科技示范园项目部

£线上递交

/。

六、评分规则

本次评审采用最低投标价法。通过资格审查及符合性评审的投标人报价排名前三名的单位依次确定中选候选人。

七、限价要求

本次限价342593.48元，采用单价包干模式（具体工程量按竣工结算），超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在西南联合产权交易所招采平台发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可在招采平台向采购人提出申请（截止时间2024年07月30日17时00分），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行登录招采平台查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在中选通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

十、联系方式

联系人：廖文辉

电  话：18676303468

邮  箱：659598773@qq.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年7月25日

附件1-1：本次选聘项目简介

附件1-2：主要合同条款（付款方式、违约责任等）

附件2-1：供应商基本情况表

附件2-2：法定代表人身份证明书

附件2-3：法定代表人授权书（适用于法定代表人不亲自参加询价）

附件2-4：参选承诺书

附件2-5：参选单位业绩项目一览表

附件2-6：报价表

工程量清单（按竣工实际发生工程量结算）

| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:深圳市水土保持科技示范园游客服务中心改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:30mm厚灰色大理石地砖 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚石材专用粘结剂 (3)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)防护层材料种类:20mm厚1:2.5M20水泥砂浆保护层 (5)界面剂、水泥浆一道 (6)密缝铺贴，抛光打磨 |  | m2 | 72.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 011105002002 | 石材踢脚线 | (1)面层材料品种、规格、颜色:ST-01灰色大理石 20mm |  | m2 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)工程部位:房间门槛石 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-02深色大理石 30mm |  | m2 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)工程部位:传递口吧台台面 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-03深色大理石 30mm |  | m2 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)工程部位:洗手台台面 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-03深色大理石 20mm |  | m2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 011108001005 | 石材零星项目 | (1)工程部位:窗台台面 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-03深色大理石 20mm |  | m2 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:T-01 600*600浅灰色瓷砖 10mm厚 (2)瓷砖面，留缝2mm铺贴 (3)界面剂、专用粘结剂10mm (4)防护层材料种类:1:2.5水泥砂浆保护层20-30mm (5)界面剂一道 |  | m2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:T-01 600*600浅灰色瓷砖 10mm厚 (2)瓷砖面，留缝2mm铺贴 (3)界面剂、专用粘结剂10mm (4)1:2.5水泥砂浆找平层20-30mm (5)防水层两道，2mm聚氨酯 (6)界面剂一道 (7)拉毛、挂网抹灰10mm |  | m2 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)不锈钢门套 (2)面层材料品种、规格:1.2mm厚不锈钢 (3)防护材料种类:12mm厚阻燃夹板 |  | m2 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳市水土保持科技示范园游客服务中心改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 10 | 011501012002 | 吧台柜 | (1)吧台柜门加柜体 (2)板按照实际选型厚度（含镀锌角钢、方通、双层夹板基层、仿橡木山纹涂装柜门，不含不锈钢、石材） |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (1)φ8螺纹吊杆 (2)50系列轻钢主龙骨@900~1200mm (3)50系列轻钢副龙骨@300 (4)50系列轻钢横撑龙骨@600 (5)双层9.5厚防水纸面石膏板2遍腻子 (6)PT-01白色防水乳胶漆2遍 |  | m2 | 78.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 011207001002 | 墙面涂刷 | (1)部位:咨询室，接待室，办公室墙面 (2)PT-03做旧肌理漆2遍 (3)10mm水泥砂浆挂网抹灰 (4)涂刷界面剂1遍 (5)外墙防水腻子2遍 |  | m2 | 92.26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 011207001001 | 墙面涂刷 | (1)部位:咖啡厅墙面 (2)PT-03做旧肌理漆2遍 (3)10mm防水砂浆挂网抹灰 (4)涂刷界面剂1遍 (5)满刮腻子二遍 |  | m2 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 011207001004 | 墙面涂刷 | (1)部位:外墙（四周加屋面） (2)PT-02a浅咖色外墙肌理漆2遍 (3)10mm防水砂浆挂网抹灰 (4)涂刷界面剂1遍 (5)外墙防水腻子2遍 |  | m2 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 020512004002 | 天花 | (1)部位:厨房，卫生间天花 (2)米白色铝扣板1mm厚 |  | m2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 010807001002 | 铝合金窗 | (1)成品铝合金折叠窗(古铜色） (2)铝合金型材厚度:2mm |  | m2 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 010802001001 | 铝合金门 | (1)成品铝合金玻璃门 (2)铝合金型材厚度:2mm |  | m2 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 010802001002 | 铝合金门 | (1)成品铝合金门（仿橡木山纹） (2)铝合金型材厚度:2mm |  | m2 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 010807001001 | 铝合金窗 | (1)铝合金门窗深灰色(成品)安装平开 (2)玻璃品种、厚度:6加20加6的中空玻璃 (3)铝合金型材厚度:2mm |  | m2 | 21.69 | 0.00 | 0.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳市水土保持科技示范园游客服务中心改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 20 | 010807001004 | 铝合金窗 | (1)铝合金门窗深灰色(成品)安装推拉 (2)玻璃品种、厚度:6加20加6的中空玻璃 (3)铝合金型材厚度:2mm |  | m2 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)人工新建墙体含砂浆找平 (2)找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5水泥砂浆22mm |  | m2 | 6.03 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | 040303024002 | 混凝土其他构件 |  |  | m3 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 23 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | (1)部位:新建反坎C20外刷防水层两道 (2)防水膜品种:2mm聚氨酯涂料 |  | m2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 | 011606003002 | 吊顶拆除 | (1)拆除全屋旧天面矿棉板、铝扣板吊顶 |  | m2 | 81.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除全屋旧地面木地板及基层 |  | m2 | 72.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)人工铲除全屋旧内墙面涂料、腻子、抹灰层 |  | m2 | 159.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)人工剔凿外墙马赛克及涂料 |  | m2 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | (1)人工拆除墙体 |  | m2 | 39.75 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除洗手间、茶水间墙面块料 |  | m2 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除洗手间、茶水间地面块料 |  | m2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除茶水间台面 |  | m2 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 | 011614002002 | 柜体拆除 | (1)拆除茶水间台柜 |  | m2 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 33 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除卫生间洗手盆 |  | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 34 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除卫生间蹲便器 |  | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 35 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)人工拆除全屋11个旧铝合金窗户 |  | m2 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 36 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)人工拆除全屋8扇门 |  | m2 | 18.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:35km (3)含装车 |  | m3 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳市水土保持科技示范园游客服务中心改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:筒灯 (2)规格:10-15w 色温3500 |  | 套 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:大照度筒灯 (2)规格:18w 色温3500 |  | 套 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| 40 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯 (2)规格:24w |  | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 41 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 (2)规格:10w/m |  | m | 32.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 42 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:吊轨明装射灯 (2)规格:10-15w 色温3500 |  | 套 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| 43 | 030404033002 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)规格:300mm×300mm 32w |  | 台 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 44 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)卫生间洗手盆 |  | 组 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 45 | 011501007002 | 镜柜 | (1)卫生间镜柜 |  | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 46 | 031004006002 | 大便器 | (1)蹲便器含水箱 |  | 组 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 47 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:壁灯 |  | 套 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| 48 | 010809004002 | 石材台板 | (1)石英石台面 |  | m2 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 49 | 011501010002 | 厨房吊柜 | (1)咖啡制作区橱柜、吊柜 |  | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 50 | 031004003001 | 洗手盆 | (1)咖啡制作区台盆 |  | 组 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 51 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:二三插座 |  | 个 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 52 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:网络插座 |  | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 53 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 |  | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 54 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 |  | 个 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 55 | 030904008002 | 空开 | (1)名称:空开 (2)规格:25A，3p |  | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 56 | 030411003001 | 桥架 | (1)钢制槽式电缆桥架 (2)200×100mm (3)SS304 |  | m | 35.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 57 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电线 BV-4 |  | m | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 58 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电线 BV-6 |  | m | 95.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 59 | 030411001001 | 配管 | (1)配管 (2)JDG40 (3)暗敷 |  | m | 85.24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:深圳市水土保持科技示范园游客服务中心改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 60 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)凿(压)槽恢复 (2)DN40 |  | m | 95.14 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 室外招牌LOGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | (1)室外招牌LOGO定制、安装 |  | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

附件1-2：主要合同条款（付款方式、违约责任等）

1.2.1预付款

本合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的【 0 】%作为预付款。

6.2进度款

- /

（2）             /

（3）工程竣工验收通过且结算完成后，甲方向乙方支付至结算金额的【97%】。

1.2.3质保金

质保金为结算金额的【3】%，质保期满后，甲方按照合同约定扣除相关款项后无息退还。

1.2.4本合同第6.1至6.3条约定的条件满足后，乙方应当向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、发票、达到付款条件的证明材料（如验收报告）

## 附件2-1 供应商基本情况表

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

附件2-2法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

参选单位名称：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （参选单位名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（盖公章）

年     月    日

- 附件2-3法定代表人授权书（适用于法定代表人不亲自参加询价）

法定代表人授权书

XX公司（采购人名称）：

（单位全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，负责本项目的选聘和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤销授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：（签名）            参选单位：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

附件2-4 参选承诺书

承  诺  书

XX公司（采购人名称）：

根据贵方关于                  (项目名称)的询价文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）选聘，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足采购文件中全部实质性要求，响应贵司在选聘公告及选聘通知书中提出的各项要求。

3.保证遵守采购文件中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。（自行确定）

8.我公司承诺符合以下要求：（此处罗列采购人需要对方承诺的其他事项，如资格要求中要求作出承诺的内容）

- （1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年7月25至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

- （2）财务状况：近一年内（2023年7月25至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于 0【工程类：近三年内（2021年7月25日至今）或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或每年净资产大于 0】；

- （3）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（4）未组成联合体参选；

XXXX

- 廉洁承诺：

- 为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的深圳市水土保持科技示范园运营管理(2024年)游客服务中心改造工程选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- 附件2-5参选单位业绩项目一览表

近【】年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目总金额（元） | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- |

注：附合同证明材料（如合同复印件、中标通知书、或其他能证明合同真实性的材料），若项目金额涉及保密，“项目总金额”一栏可不填写。

参选单位：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

附件2-6报价表

报价表

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1.若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价；

4.参选单位报价中应包含项目所有有关的费用，如参选单位在项目实施中产生新的费用由参选单位自行解决并承担相关费用。

5.报价含税费等相关所有费用。

参选单位：（盖公章）

年      月      日